# Checklist Básico Unificado de Inspecciones API (510, 570, 653)

Este checklist resume las acciones esenciales que un equipo de inspección debe verificar en las fases de planificación y ejecución para asegurar la integridad mecánica de recipientes a presión (API 510), tuberías (API 570) y tanques de almacenamiento (API 653).

# Fase 1: Preparación y Planificación (Documentación y Alcance)

| Ítem de Verificación | Criterio de Cumplimiento | Aplicable a | Estatus (si) / (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación Histórica | ¿Se ha revisado el historial de inspecciones previas, reparaciones y el registro de la tasa de corrosión? | 510, 570, 653 | [ ] |
| ID del Activo y Datos Operacionales | ¿Se ha confirmado el número de identificación del equipo, las condiciones de diseño (P/T) y las condiciones operacionales actuales? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Determinación de Frecuencia | ¿Se ha calculado la fecha límite de la próxima inspección (RID) con base en la vida remanente o análisis de riesgo (RBI)? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Identificación de Mecanismos de Daño (DOM) | ¿Se han identificado los mecanismos de daño potenciales (ej., corrosión bajo aislamiento, agrietamiento por sulfuro) y su ubicación? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Plano de NDT (Scope of Work) | ¿Se han definido y marcado los puntos de medición de espesor (CMLs) y los métodos NDT específicos a aplicar (UT, MFL, RT, etc.)? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Certificación del Inspector | ¿El inspector líder y el personal de NDT están debidamente certificados bajo el código API correspondiente y ASNT (o equivalente)? | 510, 570, 653 | [ ] |

# Fase 2: Ejecución (Inspección Visual y Ensayos No Destructivos - NDT)

| Ítem de Verificación | Criterio de Cumplimiento | Aplicable a | Estatus (si) / (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspección Visual Externa (VT) | ¿Se han inspeccionado y registrado visualmente todos los componentes (aislamiento, pintura, soportes, drenajes, juntas, anclajes)? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Medición de Espesor (UT) | ¿Se han registrado las lecturas de espesor en todos los CMLs definidos, comparándolas con el espesor mínimo requerido (tmin)? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Integridad de Soldaduras | ¿Se ha realizado la inspección no destructiva de soldaduras seleccionadas para detectar grietas o defectos internos/superficiales (MT/PT/RT)? | 510, 570 | [ ] |
| Condición de Recipientes (API 510) | ¿Se ha verificado el estado de las boquillas, conexiones, internos (si aplica) y la correcta legibilidad de la placa de identificación (nameplate)? | 510 | [ ] |
| Integridad de Tuberías (API 570) | ¿Se ha verificado la holgura, corrosión y alineación de los soportes y se ha buscado evidencia de fugas en válvulas o bridas (Corrosion Monitoring)? | 570 | [ ] |
| Inspección de Tanques (API 653) | ¿Se ha inspeccionado el fondo del tanque (mediante UT automatizado o MFL) y se ha evaluado el asentamiento (nivelación) del tanque? | 653 | [ ] |
| Registro de Defectos | ¿Se han documentado con fotografía y ubicación precisa todos los hallazgos críticos (pitting, corrosión generalizada, deformaciones, daños por impacto)? | 510, 570, 653 | [ ] |

# Fase 3: Análisis y Reporte (Evaluación Técnica y Plan de Acción)

| Ítem de Verificación | Criterio de Cumplimiento | Aplicable a | Estatus (si) / (no) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cálculo de Vida Remanente | ¿Se ha recalculado la vida remanente (Remaining Life) del activo y la nueva fecha de inspección con los nuevos datos de espesor? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Recomendaciones de Mantenimiento | ¿Se han emitido recomendaciones claras, priorizadas y bajo código API para reparación, alteración, o reemplazo (si el espesor es menor a tmin)? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Conformidad Regulatoria | ¿El informe confirma que el activo cumple (o no cumple) con los requisitos mínimos del código API aplicable? | 510, 570, 653 | [ ] |
| Aprobación Final | ¿El informe está firmado por el Inspector Certificado API (510/570/653) y aprobado por la autoridad competente de ingeniería del cliente? | 510, 570, 653 | [ ] |